Lucrare laborator 3

Cimpeanu Ana-Maria

Masurarea rezistentelor electrice cu ajutorul Volmetrului si Ampermetrului .

Metodele Amonte și Aval.

B

A

I

1.1Teoria lucrarii

Lucrarea are la baza Legea lui OHM : U=I*R

U : reprezinta tensiunea masurata cu volmetru conectat in paralel cu rezistorul.

I: reprezinta intensitatea curentului electric masurat in ampere ,conectat in serie cu rezistorul.

Conexiunea celor doua se realizeaza prin montajul aval sau montajul amonte.

Fiecarea montaj in parte produc o erorare sistematica ,diferita in ambele cazuri . In montajul amonte volmetrul masoara si o tensiune care include tensiunea bornelor ampermetrului ,iar montajul aval si curentul care trece prin volmetru.Astfel, se vor face corectii pentru fiecare caz.

1.2.MONTAJE EXPERIMENTALE

R1= U/I (valoare eronata )

R= U/IR = U/(I-Iv) = U/(I-U/Rv) 	(1)

Volmetru masoara U

Ampermetru masoara I

(Aval)

R1= U/I

R=UR/I=(U-UA)/I=(U-RAI)/I	(2)

(Amonte)

1.3.Scopul lucrarii

Acesta consta in a studia care din cele doua montaje implica o eroare mai mica (pentru care dintre ele ,raportul U/I este mai apropiat de rezistenta adevarata R).

Primul montaj (AVAL) implica o eroare din cauza ca Ampermetrul masoara un current (I) diferit fata de curentul care trece prin rezistor (IR).

Al doilea montaj (AMONTE)  implica o eroare deoarece Volmetrul masoara o tensiune (U) diferita de tensiunea (UR) pe rezistor . Nu putem scapa de erori. Cee ace putem face este sa cercetam care eroare este mai mica .

Eroarea este evaluate prin marimea  ɛ= | (R1-R)/R | si este numita eroare relativa .

ɛ depinde de R ( rezistenta adevarata) . O dependenta a lui  ɛ  de R arata astfel :

Pentru montajul AVAL :

- Daca R<<Rv (rezistente mici) => IR ~ I => erori mici

- Daca R~RV (rezistente mari) => IR ~ I/2 => erori mari

- Montajul AVAL este bun pentru R mici si prost pentru R mare

Pentru montajul AMONTE :

- Daca R~RA (rezistenta mici ) => UR ~ U/2  => erori mari

- Daca R>>RA (rezistente mari) => UR ~ U => erori mici

- Montajul AMONTE este buna la R mari si prost la R mici.

Cu ajutorul acestui Grafic calitativ , criteriul de mic sau mare , devine mai clar .Exista R0 pentru care cele doua erori sunt la fel de mari.

Daca 	-> R < R0 este buna metoda AVAL

-> R>R0 este buna metoda AMONTE

(1) R=U/(I-U/RV)	(AVAL)

(2) R=(U-RAI)/I	(AMONTE)

ɛAV = R1-RR=UI - RR=UI - UI-URVUI-URV=UI - U2I-UI I(I- URV)UI-URV=- U2RVI(R-URV)R-URVU- UIRV=U  IRV

R = UI-URV   RI - RURV = U  RI = U(1+R)RV/*RV  RVRI = U(1+R)  UI=RVR1+R

ɛam  = R1-RR = UI - RR = UI - U-IRAI U- IRA I = RA IU- RA I = RAUI-RA

(2) : R = U-I RA2a   R =  UI – RA  =>  UI = R + RA  => ɛam  = RAR+RA- RA => ɛam  = RAR = RAR

ɛam = RAR

RR+Rv = RAR

R2 = RRA - RVRA

Δ = R2A + 4RVRA

R1, 2 = RA±RA2 + 4RARV2 , dar R > 0

R0  =  RA  + RA2 + 4RARV2 , R0 – teoretic

R0 ≈   RA2 + 4RARV2 = RARV

R0 ≈  RARV

Vom lucra pe scala de 10V CC (current continuu) cu volmetru pentru care RV = 200.000Ω.

Vom lucra cu ampermetrul pe scala de 10mA CC pentru care RA=9Ω

R0,theoretic ~ RARV

RV=200.000Ω                          => R0,theoretic ~ 1342 Ω

RA=9Ω

1.4.PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

1.Aval

| Cobai(Ω) | U(V) | R1=U/I(Ω) | R = 𝑈−9𝐼 /𝐼 (Ω) | ɛ=R1-RR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 3,2 V | 376,4705 | 367,4705 | 0,0244 |
| 500 | 3,4 V | 472,(2) | 463,2222 | 0,0194 |
| 600 | 3,5V | 564,5161 | 555,5161 | 0,0162 |
| 700 | 3,6V | 666,6666 | 657,6666 | 0.0133 |
| 800 | 3,7V | 770,8(3) | 761,8333 | 0.0118 |
| 900 | 3,8V | 863,6363 | 854,6363 | 0,0105 |
| 1000 | 8,2V | 931,8181 | 922,8181 | 0,0097 |
| 1100 | 8,3V | 1.037,5 | 1028,5000 | 0,0087 |
| 1200 | 8,4V | 1.135,1351 | 1126,1351 | 0,0079 |
| 1300 | 8,4V | 1.217,3913 | 1208,3912 | 0,0076 |
| 1400 | 8,4V | 1.312,5 | 1303,5000 | 0,0066 |
| 1500 | 8,4V | 1,377,0491 | 1368,0490 | 0,0065 |
| 1600 | 8,5V | 1,491.2280 | 1482,2280 | 0,0060 |
| 1700 | 8,6V | 1,592.5925 | 1583,5925 | 0,0056 |
| 1800 | 8,6V | 1,686.2745 | 1677,2744 | 0,0053 |
| 1900 | 8,6V | 1,791.6666 | 1782,6667 | 0,0050 |
| 2000 | 8,6V | 1,869.5652 | 1860,5654 | 0,0390 |
| 2100 | 8,6V | 1,954.5454 | 1945,5454 | 0,0046 |
| 2200 | 8,6V | 2,047.6190 | 2038,6192 | 0,0044 |
| 2300 | 8,6V | 2.150 | 2141,0000 | 0,0042 |
| 2400 | 8,6V | 2,205.1282 | 2196,1284 | 0,0040 |

2.AMONTE

| Cobai(Ω) | U(V) | I(A) | R1=U/I(Ω) | R = 𝑈−9𝐼 /𝐼 (Ω) | ɛ=R1-RR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 3,6V | 0,009 | 400 | 391 | 0,0230 |
| 500 | 3,7 V | 0,0077 | 480,5194 | 471,5185 | 0,0190 |
| 600 | 3,8V | 0,0065 | 584,6153 | 575,6153 | 0,0156 |
| 700 | 4V | 0,0058 | 689,6551 | 680,6551 | 0.0132 |
| 800 | 4V | 0,0052 | 769,2307 | 760,2307 | 0,0118 |
| 900 | 4V | 0,0046 | 869,5652 | 860,5651 | 0,0104 |
| 1000 | 4,1V | 0,0042 | 4,0958 | 967,1905 | 0,0093 |
| 1100 | 4,2V | 0,0039 | 1.076,9230 | 1067,9230 | 0,0084 |
| 1200 | 8,4V | 0,0075 | 1.120 | 1111 | 0,0081 |
| 1300 | 8,4V | 0,0067 | 1,253,7313 | 1244,7313 | 0,0072 |
| 1400 | 8,4V | 0,0063 | 1.333,3333 | 1324,3332 | 0,0067 |
| 1500 | 8,4V | 0,0059 | 1.423,7288 | 1414,7287 | 0,0063 |
| 1600 | 9V | 0,0056 | 1.607,1428 | 1598,1429 | 0,0059 |
| 1700 | 9V | 0,0053 | 1.698,1132 | 1689,1132 | 0,0056 |
| 1800 | 9V | 0,005 | 1.800 | 1791 | 0,0053 |
| 1900 | 9V | 0,0048 | 1.875 | 1866 | 0,0050 |
| 2000 | 9V | 0,0044 | 2.045,4545 | 2036,4544 | 0,0048 |
| 2100 | 9V | 0,0041 | 2.195,1219 | 2186,1220 | 0,0044 |
| 2200 | 8,6V | 0,0039 | 2.202,1282 | 2196,1284 | 0,0027 |
| 2300 | 8,6V | 0,0038 | 2.263,1578 | 2254,1579 | 0,0039 |
| 2400 | 8,6V | 0,0039 | 2.205,1282 | 2196,1284 | 0,0040 |

1.5.Concluzii

-Metoda aval este benefica pentru rezistente mici , in timp cea amonte este benefica pentru rezistente mari , iar R theoretic este egal pentru ambele metode (~ 1340Ω).